راهنمای استفاده از دستگاه هموژنایزر(SilentCrusher ) مدل M

مشخصات دستگاه:

1-حداقل دور دستگاه: 5000 rpm .

2ـ حداکثر دور دستگاه: 26000 rpm .

نکاتی که هنگام کار با هموژنایزر باید مد نظر قرار گیرد:

1-قبل از شروع کار، از ثابت بودن دستگاه و محکم بودن پیچهای نگه دارنده، مطمئن شوید.

2ـ هرگز دستگاه را پیش از غوطه ور نمودن شفت در مایع مورد نظر، روشن نکنید. این کار باعث صدمه به شفت دستگاه می گردد.

3ـ شفت دستگاه باید حداقل 25 mm در مایع مورد نظر، غوطه ور شود.

4ـ پس از اتصال دوشاخه به پریز برق، دکمة اصلی را بزنید. سپس شفت را در محلول فرو برده و کلید Start را بزنید و با دکمة چرخان، سرعت چرخش دلخواه را انتخاب کنید.

5ـ دستگاه را به طور مداوم استفاده نکنید.پس از 30 دقیقه وقفه، مرحلة بعدی را شروع نمایید.

6ـ برای شفتهای 22F و 22G ، حداکثر rpm قابل استفاده، 20000 است.

7ـ در پایان کار برای تمیز کردن شفت، آن را در داخل حلّال مناسب قرار دهید و دستگاه را روشن کنید تا تمیز شود.

8ـ برای تمیز کردن قسمت خارجی دستگاه، از دستمال مرطوب آغشته به مادة تمیز کننده استفاده کنید.

حداقل و حداکثر ارتفاع مایع که شفت در آن غوطه ور می گردد، به شرح زیر است:

| نوع شفت | حداقل ارتفاع مایع (mm ) | حداکثر ارتفاع مایع (mm ) | نوع شفت | حداقل ارتفاع مایع (mm ) | حداکثر ارتفاع مایع (mm ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6F | 20 | 50 | 12G | 25 | 80 |
| 8F | 25 | 55 | 18G | 25 | 140 |
| 12F | 25 | 80 | 22G | 30 | 140 |
| 18F | 25 | 140 |  |  |  |
| 22F | 30 | 140 |  |  |  |
| 12G | 25 | 80 |  |  |  |